규 격 서

품명 : Ultrasonic Homogenizer 초음파 균질.분산기

모델명 : HD 4050 System

제조사 / 제조국 : Bandelin / Germany

수량 : 1 Set

특징

- 10 ~ 100% 까지 초음파 세기를 조절할 수 있다.

- 동작 시간 설정은 1초에서 9시간 59분 59초까지 가능하다.

- 설정 시간만큼의 동작이 완료가 되면, 자동적으로 동작이 멈춘다.

- 경과된 시간과 남아 있는 시간을 확인할 수 있다.

- 샘플이 받은 에너지의 값이 Joule 단위로 표시가 된다.

- Pulse 동작이 가능하며, On 설정은 0.2초에서 600초, Off 설정은0.3초에서 600초까지 조절하여 사용 가능하다.

- Overload 가 되었을 경우, 동작을 멈추고 장비의 안전을 보호한다.

- 초음파 세기, 동작 시간, Pulse 조절 값을 저장하여 사용 가능하다.

- 설정한 값들을 최대 9개로 저장할 수 있는 메모리 기능이 있다.

- 온도 센서를 장착하여 처리물의 현재 온도를 확인할 수 있으며, 설정 온도 이상이 되면 선택적으로 설정하여 동작이 멈추거나 경고음을 발생할 수 있도록 한다.

사양 및 구성 품목

■ HD 4050 Ultrasonic Homogenizer

1-1 HF Generator GM 4200
- voltage : 230V 60Hz
- frequency : 20 kHz +/- 500Hz
-outer dimensions (L x W x H) : 335 x 150 x 220 mm

1-2 Ultrasonic converter UW 50
- Piezoelectric lead zirconate titanate crystals (PZT)
- diameter : 45 mm
- height : 175 mm

1-3 Probe TS 102

- diameter : 2 mm

- amplitude ; 125 um
- process capability : 0.5 ~ 20 ml

■ Temperature sensor

- 동작 멈춤 기능 또는 알람 발생 기능

■ Support stand & Heavy-duty Converter Clamp

- material : stainless steel (Supoort stand)

■ Laboratory Support Jack

- material : stainless steel
- height : up to 270 mm

■ Sound Abating Enclosure

- material : wood & glass
- outer dimensions (W x D x H) : 330 x 370 x 710 mm

비고

납품은 제조사 대리점에서 이루어지며, 제품 교육 및 주의사항 교육을 이행한다.

납품 및 설치 후 소모품을 제외한 보증기간을 1년으로 한다.